# PREDMET: OBAVIJEST O DISTANCERIMA U IZO STAKLIMA

Gorica staklo u proizvodnji izolacijskih stakala koristi različite vrste distancera u izo staklima.

Aluminijski¸		Inox			Kompozitni-TERMO, “warm edge”

Odabir distancera, ovisi o mnogim ulaznim parametrima poput vrste, veličine stakala, načinu ugradnje, makro i mikrolokaciji gdje se stakla ugrađuju i koriste, raznim zahtjevima koje izo stakla moraju zadovoljiti te osobnim zahtjevima kupaca.

Bitna razlika spomenutih distancera je u toplinskoj provodljivosti, odnosno vrijednosti Ψ(psi), koja je uglavnom definirana materijalima koji su korišteni u izradi distancera te o dodatnim parametrima kao:

- Stvarne pozicije izo stakla u okviru

- Uf – toplinska provodljivost profila okvira (W/m2K)

- Ug – toplinska provodljivost izo stakla (W/m2K)

| Uw = | Ug · Ag + Uf · Af + Ψ · l Ag + Af |
| --- | --- |

Formula za izračun toplinske provodljivosti prozora (Uw), kalkulacija prema EN 10077;

Tablice usporedbe Ψ vrijednosti aluminijskih, inox, i kompozitnih distancera:

Dvoslojno izo staklo: 4/16/4 sa Ug = 1.1 W/m²K, Ψ vrijednost u W/mK

| Okvir | Distancer |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | aluminij | inox | Kompozitni-TERMO (“warm edge”) |
| Aluminijski | 0.111 | 0.068 | 0.046 |
| Drvo / Aluminij | 0.092 | 0.059 | 0.041 |
| Drvo | 0.081 | 0.053 | 0.037 |
| PVC | 0.077 | 0.051 | 0.037 |

Troslojno izo staklo: 4/12/4/12/4 sa Ug = 0.7 W/m²K, Ψ vrijednost u W/mK

| Okvir | Distancer |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | aluminij | inox | Kompozitni-TERMO (“warm edge”) |
| Aluminijski | 0.111 | 0.066 | 0.041 |
| Drvo / Aluminij | 0.097 | 0.060 | 0.039 |
| Drvo | 0.086 | 0.054 | 0.036 |
| PVC | 0.075 | 0.050 | 0.035 |

Shema prikazuje presjek PVC profila sa metalnim ojačanjem i izo stakla sa aluminijskim distancerom.

Vanjska temperatura: -10°C, Temperatura u prostoriji: +20°C, Temperatura ruba stakla u prostoriji: +5,3°C

Relativna vlaga zraka u prostoriji:	46%, Ug=1,1 W/m2K, Uw=1,3 W/m2K

Treba napomenuti da prikazana konfiguracija vrlo često omogućava kondenzaciju vlage po rubu stakla u prostoriji.

Zahvaljujući razlici u toplinskoj provodljivosti distancera izo stakla, na slijedećoj shemi je vidljivo kolika je moguća minimalna vanjska temperatura zraka kod različitih distancera, a da ne dođe do kondenzacije vlage na izo staklu.

Sobna temperatura iznosi +20°C Rh=50%, temperatura rošenja iznosi +9,3°C, aluminijska bravarija;

Za Gorica staklo d.o.o.

Vinko Huzjak, d.i.g.